Robot Delta 2D

Préparation Aux Épreuves Orales De La Filière PSI

Les robots delta 2D et 3D sont principalement utilisés pour faire du « pick and place » c’est à dire de la prise et dépose d’objet pour de l’assemblage ou du rangement.

Le robot delta du laboratoire est un robot 2D dont le plan d’évolution est vertical.

Problématique : Le robot Delta 2D du laboratoire est un robot utilisé pour du « pick and place ». On se propose dans ce TP de caractériser la capacité de porter une charge du robot.

# Découverte – Manipulation – Observation – Description

## Analyse fonctionnelle

| Analyse | - A l’aide de la documentation technique, réaliser la description fonctionnelle du robot sous la forme d’une « chaine fonctionnelle ». |
| --- | --- |

## Préparation

| Expérimentation | - Lancer Myviz - Choisir dans le menu Applications/Robots didactiques/Delta 2D/Tableaux de bord. - Ouvrir Commande par programme python - Dans la fenêtre Contrôle de l’application, mettre en Marche la maquette, - Dans la fenêtre Python, ouvrir le fichier DeplacementVertPas10mm_API.py - Sauvegarder ce fichier dans votre espace de travail - Lancer l’exécution du programme et décrire rapidement son fonctionnement (en utilisant la fiche 5 de la documentation technique) |
| --- | --- |

| Expérimentation | - Modifier le programme afin d’obtenir un tableau comportant les différentes valeurs. - Tracer l’évolution des courants moteurs (𝑖1 et 𝑖2) en fonction de 𝛼1 et 𝛼2. |
| --- | --- |

# -*- coding: utf-8 -*-

from API import Delta2D_API

import time

Delta2D = Delta2D_API()

Delta2D.Initialiser()

Delta2D.ModeXY()

posy=350

while posy>250:

Delta2D.PositionXY(-35,posy, 1)

time.sleep(1)

posy=posy-10

I2 =Delta2D.LireVariable("i2")

I1 =Delta2D.LireVariable("i1")

A1=Delta2D.LireVariable("alpha1")

A2=Delta2D.LireVariable("alpha2")

print(posy,I1,A1,I2,A2)

Delta2D.Terminer()

# Loi d’entrée sortie en action mécanique

## Influence de la charge

| Expérimentation | - Mettre une charge de 0,5kg sur l’effecteur et relancer l’acquisition avec le script python précédent - Réaliser à nouveau les tracer de courant en fonction des angles et analyser |
| --- | --- |

Remarque : La charge est supposée appliqué au point 𝑃.

| Expérimentation | - Faire de même sur la simulation avec le programme DeplacementVertPas10mm_API_simulation.py Relancer votre programme et tracer l’évolution des courants moteurs (𝑖1 et 𝑖2) en fonction de 𝛼1 et 𝛼2. - Reprendre en doublant la charge. - Déterminer la charge limite que peut soulever la maquette. |
| --- | --- |

## Influence de la position

| Expérimentation | - Modifier le programme pour obtenir un déplacement horizontal à mi hauteur. - Tracer l’évolution des courants moteurs (𝑖1 et 𝑖2) en fonction de 𝛼1 et 𝛼2. |
| --- | --- |

# Modélisation et simulation

## Modélisation analytique

| Modélisation/Résoudre | - A l’aide de la figure 1 proposer un graphe de structure - Donner les hypothèses de modélisation - Proposer une stratégie de résolution pour déterminer les couples moteurs C1 et C2. |
| --- | --- |

## Modélisation et simulation numérique

| Modélisation/Résoudre | - Mettre en œuvre le modèle solid works (fichier assemblage1.sldasm) et la modélisation meca3D pour déterminer les couples moteurs C1 et C2 en fonction de différentes configurations particulières. |
| --- | --- |

# Synthèse

Objectif 7 Exposer clairement le travail effectué – Durée : 15 minutes

Activité 9 - Proposer un poster présentant une synthèse de votre travail. Sur ce poster devront apparaitre les éléments clé abordés précédemment ainsi que la démarche scientifique mise en œuvre pour répondre à la problématique. Les outils de communication nécessaires à sa rédaction sont laissés à votre initiative.